Příloha č. 1

# Technické podmínky svozového vozidla - příloha č. 1 Kupní smlouvy

Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 smlouvy:

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené zeleně. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 95 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 100 kW). Hodnota technických údajů musí být vyplněna na základě dokladové části nabízeného vozidla (produktový list, technicky list apod.).

| Technická specifikace nového automobilu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POŽADOVANÉ PARAMETRY |  |  |  |  | SKUTEČNÉ PARAMETRY (vyplní dodavatel) |  |
| Značka a typ (obchodní název) výrobku: |  |  |  |  | ……………… |  |
| Druh vozidla: | Užitkové |  |  | ANO/NE* |  |
| Kategorie vozidla: | N3 |  |  | ANO/NE* |  |
| Emisní třída | Min. EURO6e |  |  | ANO/NE* |  |
| Typ vozidla | Vozidlo na svoz odpadu |  |  | ANO/NE* |  |
| Typ karoserie | Sběrač odpadu, zadní nakladač |  |  | ANO/NE* |  |
| Umístění řízení | Vlevo (při pohledu řidiče z kabiny ven) |  |  | ANO/NE* |  |
| Motor | Palivo | Diesel |  | ANO/NE* |  |
|  | Výkon kW | Min. 260 kW |  | ……………… kW |  |
| Rozměry podvozku | Rozvor kol 1 (první řada zadních kol – hlavní rozvor) Rozvor kol 2 (druhá řada zadních kol) Převis rámu vzadu včetně vyklápěče | R1 = 3900 mm (+/- 5%) R2 = 1300 mm (+/- 5%) Max. 3500 mm (+/- 5%) |  | ……………… mm ……………… mm ……………… mm |  |
|  | Převis od předních kol směrem dopředu (kol pod kabinou) | 1450 mm (+/- 5%) |  | ……………… mm |  |
| Svislé zatížení (národní schválení) | Užitečné zatížení | Min. 9 500 kg |  | ……………… kg |  |
|  | Celková hmotnost | Max 26 000 kg |  | ……………… kg |  |
|  | Přední náprava | Min. 8 000 kg (+/- 5%) |  | ……………… kg |  |
|  | Zadní náprava | Min. 10 000 kg (+/- 5%) |  | ……………… kg |  |
|  | Vlečená náprava | Min. 9 000 kg (+/- 5%) |  | ……………… kg |  |
| Nápravy min.: | Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Digitální ukazatel zatížení nápravy (ALM) pro nápravy s pneumatickým pérováním |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Blatníky, zástěrky lapače nečistot aj. |  |  | ANO/NE* |  |
| Rozměry nástavby | Max. objem sběrné nádrže | Min. 21 m3 |  | ……………… m3 |  |
| Pohon kol | Min. zadní náprava |  |  | Uveďte typ nápravy ……………… |  |
| Karoserie | Tvar karoserie |  |  | Uveďte tvar karoserie ………………… |  |
|  | Počet míst k sezení |  | Min. 3 | Uveďte počet míst k sezení ……………… |  |
|  | Barva vozidla není pevně definována, vhodná je bílá barva případně jiná barva s aktuálním skladovým vozidlem |  |  | Uveďte navrhovanou barvu vozidla (nepovinné) |  |
| Lakování kabiny řidiče nahoře min. | Krycí lak kabiny řidiče |  |  | ANO/NE* |  |
| Lakování kabiny řidiče dole min. | Strukturní lak, stupačky Strukturní lak blatníky, za kabinou řidiče Strukturní lak nárazníků, ocel |  |  | ANO/NE* |  |
| Lakování podvozku | Min. bez dodatečného krycího laku podvozku |  |  | ANO/NE* |  |
| Řízení | Posilovač řízení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Palubní počítač minimálně s funkcí stavu aktuálního dojezdu počtu km (případně spotřeby) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Výškově nastavitelné sedadlo – min. řidiče |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Výškově nastavitelný volant |  |  | ANO/NE* |  |
| Aktivní a pasivní bezpečnost | Min. airbagy pro 1. řadu sedadel (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |
|  | ABS systém |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Elektronický brzdový systém |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Elektronický stabilizační systém |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Asistent proti prokluzu kol při rozjezdu vozidla |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |
|  | Asistent pro rozjezd |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |
|  | Nastavení vozidla podle karty řidiče, automatické |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Tempomat (regulace rychlosti jízdy FGR) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Omezovač rychlosti jízdy (FGB), nastavitelný, omezovač (snížení výkonu motoru) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Systém varování před opuštěním jízdního pruhu |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Snímač odstupu |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |
|  | Přední okno, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG) |  |  | ANO/NE* |  |
| Brzdný systém | Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Kotoučové brzdy na vlečené nápravě |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Elektronická parkovací brzda |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Parkovací brzda s pružinovým posilovačem na zadních nápravách |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Brzdová funkce zastávkové brzdy s přípravou na omezení couvání a detekcí couvání |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Indikace tloušťky brzdového obložení, s výstrahou opotřebení brzdového obložení |  |  | ANO/NE* |  |
| Parkovací senzory | Parkovací senzory – zadní |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Zadní parkovací kamera |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Tříbodové bezpečnostní pásy pro řidiče, pro zbývající 2 místa dvoubodový bezpečnostní pás. |  |  | ANO/NE* |  |
| Výbava a příslušenství - povinné |  |  |  |  |  |
|  | Centrální zamykání (dálkové CZ ovládání je volitelné) |  |  | ANO/NE* (uveďte typ) |  |
| Kabina | Integrované originální rádio FM/AM, Bluetooth doporučované výrobcem vozidla, včetně vhodné integrované reprosoustavy doporučované výrobcem vozidla |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Min. manuální klimatizace předního prostoru |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Elektricky ovládaná okna |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Elektricky vyhřívané sedadlo |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |
|  | Loketní opěrka pro řidiče |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Potahy sedadel min. textil |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Zařízení pro vyklápění kabiny řidiče, ruční |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Přední nástup, integrovaný, s možností přidržení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Okno dveří, bezpečnostní sklo |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Ovládací prvek pro popelářské vozidlo se zadním nakladačem |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Osvětlení kabiny včetně čtecích lampiček po obou stranách |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Osvětlení nástupního prostoru |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Madla pro nastupování |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Omyvatelné vnitřní obložení dveří |  |  | ANO/NE* |  |
| Vnější svícení, výstražná světla a vnější bezpečnostní ozvučení | Hlavní světlomety min. H7 nebo LED provedení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Přední mlhová světla min. H7 |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Denní svícení v LED provedení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Zadní světla min. standard, LED nepovinné |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Výstražné zařízení pro couvání, akustické, při zařazeném zpátečním rychlostním stupni |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Test funkce svícení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Boční obrysová světla, LED |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Zapnutí světel pro jízdu, automatické, se světelným senzorem (mlhovky a dálková světla nepovinná v automatickém režimu) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Houkačka, dvojhlasá, elektrická |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Majáky, LED, žluté, s hlídáním funkce (jednotlivé LED svítí v kaskádě, kolem dokola) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | 2 majáky na střeše kabiny řidiče, 1 vpravo a 1 vlevo |  |  | ANO/NE* |  |
| Zrcátka a výměna zrcátek | venkovní zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné, vyhřívané, přední zrcátko, blízkopohledové zrcátko, oboustranné |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Blízkopohledové zrcátko, vlevo, elektricky přestavitelné, vyhřívané |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Blízkopohledové zrcátko, vpravo, elektricky přestavitelné, vyhřívané |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Pouzdro zrcátek – lakování Ano |  |  | ANO/NE* |  |
| Pneumatiky | Na kola budou nasazeny univerzální |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Hadice na huštění pneumatik 20 metrů s manometrem |  |  | ANO/NE* |  |
| Další výbava | Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru) |  |  | ANO/NE* |  |
| Výbava, příslušenství, doplňky – nepovinné (vepište) |  |  |  |  |  |
| Vybavení a technické požadavky |  |  |  |  |  |  |
| Výfuk, nasávání vzduchu | Výfuk, podlahový výstup |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Nasávání vzduchu, zadní kabina, zvýšená |  |  | ANO/NE* |  |
| Konstrukční prvky na rámu | Ochrana proti podjetí, přední |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Ochrana proti podjetí, boční |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Rezervní kolo, bez držáku rezervního kola, provizorně připevněné Případně ekvivalent |  |  | ANO/NE* |  |
|  | 2 podkládací klíny, s uchycením |  |  | ANO/NE* |  |
| Povinná výbava | Povinná výbava vozidla dle předpisů (výstražný trojúhelník, výstražná svítilna, autolékárnička) |  |  | ANO/NE* |  |
| Sběrná nádrž | Ocelové bombírované provedení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Vodotěsné provedení |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Možnost sběru všech komodit |  |  | ANO/NE* |  |
| Výtlačný štít | Umístěn ve sběrné nádrži |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Vyprazdňuje směrem dozadu |  |  | ANO/NE* |  |
| Vybavení a technické požadavky nástavby a přídavného vyklápěče |  |  |  |  |  |  |
| Požadované provedení nástavby – min. vybavení | Válce lisovacího mechanismu umístěné uvnitř nástavby. Pístnice umístěné nahoře |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Vana z otěruvzdorného materiálu, pevnost min. 400HB tloušťka materiálu min. 10 mm |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Lisovací deska z otěruvzdorného materiálu, tloušťka materiálu min. 5 mm |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Zadní část bude vybavena rámem pro instalaci přídavného univerzálního vyklápěče, tzv. otevíracími vraty, s mechanickým zajištěním proti otevření a s jednoduchým způsobem otevíráním (DIN 30731) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Nakládací vana a zásobník budou vybaveny výpustí na tekutiny s kulovým uzávěrem |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Elektronické ovládání v kabině s počítadlem provozních hodin - komunikace v českém jazyce (počítání motohodin pouze při chodu zařízení) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Nástavba bude vybavena bezpečnostními stupačkami pro dvě osoby s blokací max. rychlosti vozidla |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Záznamové zařízení přední a zadní kamery |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Laser pro indikaci pozice štítu |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Kamerový systém 360° |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Automatické centrální mazání celé nástavby a vyklápěče. Centrálním mazáním budou minimálně osazeny otočné prvky lisovací lopaty (otočná část v desce) a oka pístníc na lopatě, které ji ovládají. Jednotka centrálního mazání bude umístěna v dosahu ze země |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Legislativní požadavek - svozové vozidlo jako celek musí odpovídat předpisům Evropská norma CE, ČSN EN 1501-1+A2, 2006/42/EC, NV 176/2008 Sb. ČSN EN 1501-4, směrnici 89/392/EHS a předpisům pro provoz vozidla na pozemních komunikacích |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Komunikační zařízení mezi řidičem a posádkou |  |  | ANO/NE* |  |
| Požadované provedení přídavného vyklápěče – min. vybavení | Dělený automatický hřebenový vyklápěč pro vyprazdňování nádob s funkcí manuálního ovládání instalovaný na otevíratelném rámu DIN 30731 (možnost nastavení výškové instalace vyklápěče na nástavbě) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Výsyp (klopný pohyb při výsypu) nádob pomocí vyklápěče s hřebenovým převodem na bocích vyklápěče |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Vyklapěč vhodný pro kulaté nádoby dle DIN 6629 (110lt), nádoby dle EN 840-1, kontejnery dle EN 840-2 a EN 840-3. Nádoby o objemu 60l. |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Zavěšení kontejnerů dle EN 840-2 a EN 840-3 pomocí výklopných ocelových nakládacích ramen (objem 660l-1100l, kontejnery s plochým víkem) |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Automatický aktivní doraz zajišťující šetrné a efektivní vyklepání nádoby v závislosti na její velikosti a poloze vyklápěče (při manipulaci s nádobou dochází k pohybu dorazu proti nádobě určené pro výsyp). Doraz dělený, zvlášť pro levou a zvlášť pro pravou část vyklápěče. |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Blokace pohybu vozidla při vyklápěči v dolní poloze se zvukovou signalizací na ovládacím panelu v kabině vpřed, vzad |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Automatické zvednutí zdvihacího vozíku vyklapěče do převozní polohy při zařazení rychlosti a spuštění vozíku při zařazení neutrálu |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Automatické centrální mazání |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Příprava pro vážicí zařízení (tenzometry) umístěna na obou částech vyklápěče. |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Boční ocelová ochrana obsluhy na stupačce proti znečištění od vyklápěče, sloužící dále k zamezení bočního přístupu do zdvihacího mechanismu, přesah 700 mm. |  |  | ANO/NE* |  |
|  | Vysouvací ramena bezpečnostní zábrany - při manipulaci s kontejnery v automatickém režimu |  |  | ANO/NE* |  |
| Záruka | Délka záruky v měsících min. 24 měsíců |  |  | ……………… měsíců |  |
|  | Délka záruky dle počty ujetých kilometrů min. 50 tis. km |  |  | ……………… km |  |

-	Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

* kde je uveden symbol „*“ potom musí dodavatel uvést ANO, k ano může uvést hodnotu plnění, pokud je dále v závorce uveden pokyn, řídí se dodavatel ještě pokynem k vyplnění. Pokud je uvedeno u výbavy „nepovinné“, potom dodavatel vyplňuje pouze, pokud má v základní výbavě bez dopadu na nabídkovou cenu.

V ……………………dne…………………. 2026   	Podpis: