Akce:  Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice

Místo stavby: Ivančice, ul. Na Úvoze 1550/1, poz. p.č. st.1279 a 922/23, k.úz. Ivančice

# Stupeň: Jednostupňový projekt

# D.SO 03-1.1.10  vÝPIS VÝROBKŮ

Projektant: Ing.arch. Karel Spáčil

Investor: Město Ivančice

Datum: 1/2023, rev. 4/2023

Technické podmínky

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci – jedná se o ty výrobky, pro které je tento požadavek uveden ve Výpise výrobků. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

V tomto výpise prvků je uveden základní technický popis, provedení, rozměry, pozice dle podlaží a počet kusů. Podrobná specifikace výrobků a jejich designové provedení je uvedeno v části D.SO 03-1.1.11 Technické standardy a specifikace, atypické výrobky jsou rozkresleny na výkresech D.SO 03-1.1.14 a 15.

Výpis výrobků

- POŽÁRNÍ VÝROBKY (P)

| ozn. | koordinační rozměry a schematický nákres | popis | počet kusů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pozice | kusů | celkem |
| P1 | rozměry 1000 x 2020 mm | Dveře vnitřní jednokřídlé levé, částečně prosklené, protipožární, průchozího rozměru 900x1970. Ocelová zárubeň bez polodrážky, Křídlo dveří dřevěné voštinové, provedení laminát. Zasklení čirým bezpečnostním sklem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kování dveří - zámek vložkový v systému generálního klíče, vrchní kování s dělenými kruhovými štíty, klika – klika. Zámek cylindrický v systému generálního klíče. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří zevnitř m.č.01 dle ČSN EN 179. Dveře budou vybaveny samozavíračem. Požadavek na požární odolnost EW 15 C2-DP3. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| P2 | rozměry 1000 x 2020 mm | Dveře vnitřní jednokřídlé levé, plné, protipožární, průchozího rozměru 900x1970. Ocelová zárubeň bez polodrážky, ostrohranné provedení, pro osazení do SDK příčky, ústí 100 mm. Povrchová úprava antikorozní základní barva a matný lak RAL. Křídlo dveří dřevěné voštinové, provedení laminát. Kování dveří - zámek vložkový v systému generálního klíče, vrchní kování s dělenými kruhovými štíty, klika – klika. Dveře budou vybaveny samozavíračem. Požadavek na požární odolnost EW 15 C2-DP3. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| P3 | rozměry 900 x 2020 mm | Dveře vnitřní jednokřídlé levé, částečně prosklené, protipožární, průchozího rozměru 800x1970. Ocelová zárubeň bez polodrážky, ostrohranné provedení, pro osazení do SDK příčky, ústí 100 mm. Povrchová úprava antikorozní základní barva a matný lak RAL. Křídlo dveří dřevěné voštinové, provedení laminát. Kování dveří - zámek vložkový v systému generálního klíče, vrchní kování s dělenými kruhovými štíty, klika – klika. Dveře budou vybaveny samozavíračem. Požadavek na požární odolnost EW 15 C2-DP3. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| P4 | rozměry 900 x 2020 mm | Dtto jako P3, ale pravé provedení. | 1.NP | 1 | 1 |
| P5 | rozměry 1550 x 1020 mm | Okno vnitřní jednodílné pevné, protipožární. Rám z plechových profilů, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním sklem. Požadavek na požární odolnost EW 15 C2-DP3. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |

- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (Z)

| ozn. | koordinační rozměry a schematický nákres | popis | počet kusů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pozice | kusů | celkem |
| Z1 | rozměry 2560 x 2550 mm | Okno třídílné fixní s dovnitř otevíravou a výklopnou částí. Rám a křídla z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 3 | 3 |
| Z2 | rozměry 2560 x 2550 mm | Okno fixní. Rám z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Včetně okenního kování a ovládací kličky. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 2 | 2 |
| Z3 | rozměry 3070 x 2550 mm | Dtto jako Z1, ale jiný rozměr. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z4 | rozměry 1470 x 1300 mm | Okno jednodílné dovnitř otevíravé a výklopné. Rám a křídlo z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Včetně okenního kování a ovládací kličky. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 4 | 4 |
| Z4a | rozměry 1470 x 1300 mm | Okno jednodílné dovnitř výklopné. Rám a křídlo z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Včetně okenního kování a ovládací kličky. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z5 | rozměry 1660 x 2550 mm | Vstupní dveře dvojkřídlé, ven otevíravé. Průchozí rozměr hlavního křídla 1000x2450, vedlejšího 500x2450. Rám zárubně a křídel z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, se zapuštěným prahem. Aretace pasivního křídla zapuštěným pákovým mechanizmem do podlahy a nadpraží. Povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kování dveří - zámek vložkový bezpečnostní v systému generálního klíče, klika-koule. Integrovaný samozavírač hlavního křídla. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří zevnitř dle ČSN EN 179. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z6 | rozměry 1000 x 2550 mm | Vstupní dveře jednokřídlé pravé, ven otevíravé. Průchozí rozměr 800x2450. Rám zárubně a křídla z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, se zapuštěným prahem. Povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kování dveří - zámek vložkový bezpečnostní v systému generálního klíče, klika-koule. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří zevnitř dle ČSN EN 179. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z7 | rozměry 1470 x 2550 mm | Okno fixní. Rám z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Včetně okenního kování a ovládací kličky. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z8P | rozměry: 800 x 2020 | Ocelová zárubeň dveří otočných, pravých, průchozího rozměru 700 x 1970. Typová zárubeň bez polodrážky, s gumovým těsněním. Ostrohranné provedení, pro osazení do SDK příčky, ústí 100 mm. Povrchová úprava antikorozní základní barva a matný lak RAL. | 1.NP | 2 | 2 |
| Z9L | rozměry: 900 x 2020 | Dtto jako Z8P, ale jiný rozměr. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z9P | rozměry: 900 x 2020 | Dtto jako Z9L, ale pravé provedení | 1.NP | 2 | 2 |
| Z10 | rozměry: 2560 x 2020 | Vnitřní prosklená příčka s dveřmi jednokřídlými otočnými, pravými, průchozího rozměru 900x1970, a dvěma bočními pevnými částmi. Rám a křídla z plechových profilů, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním sklem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kování dveří - zámek vložkový v systému generálního klíče, vrchní kování s dělenými kruhovými štíty, klika – klika. Zámek cylindrický v systému generálního klíče. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří zevnitř m.č.04 dle ČSN EN 179. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z11 | rozměr 4130 x 1200 mm | Ocelová konstrukce zastřešení nad vstupem do přístavby. Rám svařen z FeZn profilů, zasklení čirým vrstveným bezpečnostním sklem. Kotvení rámu do stavební konstrukce vč. lankových závěsů. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.14. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z12 | rozměr cca 1400 x 550 mm | Kruhový střešní světlík, vnitřní světlost 1000 mm. Polyesterová tepelně izolační manžeta s vnějším oplechováním, kopulové polykarbonátové vícevrstvé zasklení s FeZn sítí proti odkapávání, zasklení Heat Stop. Kopule uchycena šrouby do manžety. Včetně kotevního a montážního materiálu. | střecha | 3 | 3 |
| Z13 |  | neobsazeno |  |  |  |
| Z14 |  | neobsazeno |  |  |  |
| Z15 | rozměry cca d. 12640, š. 1000 mm | Ocelová konstrukce pochozího překrytí anglického dvorku. Rám z ocelových profilů, kotvení do stavební konstruikce, do rámu jsou vsazené pororošty. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. Včetně kotevního a montážního materiálu. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.14. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z16 | rozměry cca d. 5800, v. 900 mm | Ocelové zábradlí u anglického dvorku. Svařeno z ocelových profilů, kotvení do prefabrikované ŽB konstrukce opěrné zdi. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. Včetně kotevního a montážního materiálu. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.14. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z17 | neobsazeno |  |  |  |  |
| Z18 | rozměry cca d. 2560 x v. 2700 mm | Venkovní hliníková horizontální žaluzie v kastlíku skrytém pod opláštěním fasády. Boční vodící Al kolejničky budou skrytě montovány do ostění fasády. Včetně skrytého purenitového boxu a veškěrého montážního materiálu. Ovládání elektromotorickým pohonem zevnitř objektu. | 1.NP | 5 | 5 |
| Z19 | rozměry cca d. 3040 x v. 2700 mm | Dtto jako Z18, ale jiný rozměr. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z20 | rozměr 2350 x 150 mm | Krycí mřížka větraného prostoru pod stavbou z FeZn pororoštu. Kotveno do ŽB konstrukce základu. Včetně kotevního a montážního materiálu. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.14. | základy | 4 | 4 |
| Z20a | rozměr 2030 x 150 mm | Dtto jako Z20, ale jiný rozměr. | základy | 6 | 6 |
| Z20b | rozměr 1720 x 150 mm | Dtto jako Z20, ale jiný rozměr. | základy | 2 | 2 |
| Z21 | rozměry cca d. 46 m | Bezpečnostní zádržný systém proti pádu z volné hrany střechy.. V této dokumentaci se počítá s provedením kotvících bodů pevně uchycených do trapézové a sendvičové konstrukce, které budou rozmístěny v nárožích střechy ve vzdálenosti 1,2 m od volných okrajů atiky. Nerezové trny Ø16 mm, dl. 500 mm, nerezový kabel Ø8 mm pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení, vč. příslušenství. Podrobný návrh provede dle platných ČSN dodavatelská firma. | střecha | 1 | 1 |
| Z22 | rozměr 500 x 1000 mm | ## Venkovní vstupní hliníková kartáčová rohož jako první čistící zóna na boty, výška 17 mm. Základem rohože jsou hliníkové profily o šířce 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, do hliníkových profilů se pevně fixují kartáčové pásky, které se používají jako čistící zóna k odstranění hrubých nečistot. Rohož bude usazena v úrovni dlažby do připraveného otvoru osazeného hliníkovým rámem, který je součástí dodávky rohože. | 1.NP | 1 | 1 |
| Z23 | rozměr 500 x 1000 mm | ## Okno vnitřní jednodílné pevné. Rám z plechových profilů, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním sklem. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |

- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (T)

| ozn. | koordinační rozměry a schematický nákres | popis | počet kusů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pozice | kusů | celkem |
| T1 | rozměry 1290 x 2020 | Dřevěné dvoukřídlé dveře pro uzavírání prostoru pro technické zařízení. Rám a křídla z LTD tl. 18, rám kotven do stavební konstrukce. Dveřní křídla uchyceny nábytkovými závěsy - naložená montáž. 2x svislé madlo nerez délky 400 mm, 2x nerez větrací mřížka ve spodní části. | 1.NP | 1 | 1 |
| T2 | rozměry: základna 1370 mm, výška 380 mm | Dřevěná kruhová nosná podkonstrukce pro vynesení světlíku z dřevěných hranolů 80x40, sestavených do segmentového kruhu. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. | střecha | 3 | 3 |
| T3P | rozměr 700 x 1970 mm | Dveřní křídlo dřevěné otočné plné, pravé. Pro průchozí rozměr 700 x 1970 mm. Křídlo bezfalcové plné, s voštinovou výplní, hladké, laminované. Kování dělené rozetové, klika – klika, povrch nerez, zámek cylindrický v systému generálního klíče. | 1.NP | 1 | 1 |
| T4P | rozměr 700 x 1970 mm | Dtto jako T3P, ale WC zámek. | 1.NP | 1 | 1 |
| T5P | rozměr 800 x 1970 mm | Dtto jako T3P, ale pro průchozí rozměr 800 x 1970 mm. | 1.NP | 2 | 2 |
| T6L | rozměr 800 x 1970 mm | Dveřní křídlo dřevěné otočné částečně prosklené, pravé. Pro průchozí rozměr 700 x 1970 mm. Křídlo bezfalcové plné, s voštinovou výplní, hladké, laminované. Kování dělené rozetové, klika – klika, povrch nerez, zámek cylindrický v systému generálního klíče. | 1.NP | 1 | 1 |
| T6P | rozměr 800 x 1970 mm | Dtto jako T6L, ale pravé provedení. | 1.NP | 1 | 1 |
| T7 | rozměr d. 3730 x š. 150 mm | Parapet na horní ploše instalační předstěny na WC. Materiál buková spárovka tl. 30 mm, zabroušené plochy i hrany, povrchová úprava bílý lak. | 1.NP | 1 | 1 |
| T8 | rozměr d. 2400 x 100 mm | Dtto jako T7, ale jiný rozměr. | 1.NP | 1 | 1 |
| T9 | rozměr d. 1470 x š.160 mm | Parapet okna dřevěný vnitřní. Materiál DTD deska laminovaná, boční hrany dtto. Lepeno na stavební konstrukci. | 1.NP | 5 | 5 |
| T10 | rozměr 2520 x 480 x 2040 mm | Sestava policové skříně a polic. Policová skříň neuzamykatelná, otevřené police, spojovací strop nad úrovní dveří. Materiál LTD tl. 18, hrany ABS. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 2 | 2 |
| T11 | rozměr 6360 x 670 x 1680 mm | Sestava úložných polic a skříněk pro ukládání hraček a lehátek. Materiál LTD tl. 18, hrany ABS, 3x neuzamykatelné policová skříňka, 28 x slot pro ukládání lehátek (matrací). Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| T12 | rozměr 1200 x 320 x 1300 mm | Sestava skříněk pro ukládání bot a šat dětí. Materiál LTD tl. 18, hrany ABS, neuzamykatelné skříňky, 2x háček v každé skříňce, výsuvná lavice/botník. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 7 | 7 |
| T13 | rozměr 2400 x 600 x 2000 mm | Šatní skříň vestavěná. 3x uzamykatelná šatní skříň pro personál s policemi a držákem ramínek, 1x policová skříň. Materiál LTD tl. 18, hrany ABS. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| T14 | rozměr 800 x 400 x 1660 mm | Policový regál otevřený. Materiál - police LTD tl. 18, nohy lakovaný masívní dřevěný hranol 40 x 60. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 2 | 2 |
| T15 | rozměr 2200 x 750 x 1000 mm | Pracovní stůl vychovatelek. Materiál LTD tl. 18, hrany ABS, šuplíky s centrálním uzamykáním, kabelový žlab, 2x kabelová průchodka. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 1 | 1 |
| T16 | rozměr 1320 x 800 x 130 mm | Věšáková stěna na ručníky. 14x svislá přihrádka s háčkem a průběžná police na montážní desce, namontováno na zdi. Materiál HPL tl. 8mm. Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace. | 1.NP | 2 | 2 |

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (K)

- Pokud není uvedeno jinak, jsou klempířské prvky zhotoveny z poplastovaného plechu, barva tmavě šedá – přesný odstín po dohodě s architektem.

| ozn.. | rozměry | popis | počet kusů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pozice | ks | celkem |
| K1 | Rozv. š. 220 mm, délka 2560 mm | Parapet okna venkovní pro stavební hloubku ostění 160 mm. Včetně montážního materiálu. Spád parapetu 3°. | 1.NP | 5 | 5 |
| K2 | Rozv. š. 120 mm, délka 480 mm | Parapet meziokenní venkovní pro stavební hloubku 60 mm. Včetně montážního materiálu. Spád parapetu 3°. Navázání na K1. | 1.NP | 4 | 4 |
| K3 | Rozv. š. 220 mm, délka 3040 mm | Parapet okna venkovní pro stavební hloubku ostění 160 mm. Včetně montážního materiálu. Spád parapetu 3°. | 1.NP | 1 | 1 |
| K4 | Rozv. š. 160 mm, délka 1470 mm | Parapet okna venkovní pro stavební hloubku ostění 100 mm. Včetně montážního materiálu. Spád parapetu 3°. | 1.NP | 4 | 4 |
| K5 | Rozv. š. 220 mm, délka 1470 mm | Parapet okna venkovní pro stavební hloubku ostění 160 mm. Včetně montážního materiálu. Spád parapetu 3°. | 1.NP | 1 | 1 |
| K6 | Rozv. š. 160 mm, délka 1000 mm | Parapet dveří venkovní pro stavební hloubku ostění 100 mm. Včetně montážního materiálu. Spád parapetu 3°. | 1.NP | 1 | 1 |
| K7 | Rozv. š. 420 mm, celková délka cca 30 000 mm | Oplechování atiky stavební šířky 240 mm. Včetně montážního materiálu. Spád oplechování 3°. | střecha | 1 | 1 |
| K8 | Rozv. š. 475 mm, celková délka cca 27 000 mm | Oplechování atiky stavební šířky 295 mm. Včetně montážního materiálu. Spád oplechování 3°. | střecha | 1 | 1 |
| K9 | Rozv. š. 420 mm, celková délka cca 2 900 mm | Oplechování atiky stavební šířky 240 mm, s přechodem na stěnu. Včetně montážního materiálu. Spád oplechování 3°. | střecha | 1 | 1 |

- OSTATNÍ VÝROBKY

| ozn.. | rozměry | popis | počet kusů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pozice | ks | celkem |
| OV1 | rozměry 800 x 600 mm | Zrcadlo na WC. Obdélníkové, nalepené na stěnu sanitárním silikonovým tmelem, v líci s keramickým obkladem (obklad v místě zrcadla vynechán). Do spáry mezi zrcadlem a obkladem vložit L profil, ohraničující okraj zrcadla. | 1.NP | 1 | 1 |
| OV2 | rozměry 800 x 200 mm | Dtto jako OV1, ale jiný rozměr. | 1.NP | 3 | 3 |
| OV2a | rozměry 1300 x 250 mm | Dtto jako OV1, ale jiný rozměr. | 1.NP | 1 | 1 |
| OV3 |  | Dávkovač dezinfekce nástěnný. | 1.NP | 1 | 1 |
| OV4 | výška cca 300 mm | Držák toaletního papíru na WC nástěnný. | 1.NP | 7 | 7 |
| OV5 |  | Dávkovač mýdla nástěnný. | 1.NP | 7 | 7 |
| OV6 | rozměry 900 x 1850 mm | Skleněná zástěna sprchového koutu, pevná, včetně kotevních prvků na stěnu v provedení chrom. | 1.NP | 1 | 1 |
| OV7 |  | WC štětka s držákem na stěnu. | 1.NP | 1 | 1 |
| OV8 |  | Hasící přístroj práškový PG6, hasící schopnost 21A,113B, včetně závěsu | 1.NP | 4 | 4 |
| OV9 | rozměry 660 x 410 mm | WC paravánová zástěna. | 1.NP | 5 | 5 |