Příloha č. 1

# Technické podmínky pracovní plošiny na automobilovém podvozku - příloha č. 1 Kupní smlouvy

Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 smlouvy:

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené zeleně. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 95 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 100 kW). Hodnota technických údajů musí být vyplněna na základě dokladové části nabízeného vozidla (produktový list, technicky list apod.).

| Technická specifikace nového automobilu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POŽADOVANÉ PARAMETRY |  |  |  |  | SKUTEČNÉ PARAMETRY (vyplní dodavatel) |  |
| Značka a typ (obchodní název) výrobku: |  |  |  |  | ……………… |  |
| Druh vozidla: | Užitkové |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Kategorie vozidla: | N1 |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Motor | Palivo | diesel |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Výkon kW | Min. 99 kW |  | ……………… kW |  |  |
| Rozměry | Max. délka | 8000 mm |  | ……………… mm |  |  |
|  | Max. šířka | 2.200 mm |  | ……………… mm |  |  |
|  | Max. výška | 2.800 mm |  | ……………… mm |  |  |
| Pohon kol | Min. přední náprava (FWD) nebo zadní náprava (BWD) |  |  | Uveďte typ nápravy |  |  |
| Karoserie | Tvar karoserie |  |  | Uveďte tvar karoserie |  |  |
|  | Počet míst k sezení |  | Min. 2 | Uveďte počet míst k sezení |  |  |
|  | Barva vozidla není pevně definována, vhodná je bílá barva případně jiná barva s aktuálním skladovým vozidlem |  |  | Uveďte navrhovanou barvu vozidla (nepovinné) |  |  |
| Řízení | Posilovač řízení |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Palubní počítač minimálně s funkcí stavu aktuálního dojezdu počtu km (případně spotřeby) |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Výškově nastavitelné sedadlo – min. řidiče |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Výškově nastavitelný volant |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Aktivní a pasivní bezpečnost | Min. airbagy pro 1. řadu sedadel (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | ABS systém |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Elektronický stabilizační systém |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Asistent proti prokluzu kol při rozjezdu vozidla |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |  |
|  | Asistent pro rozjezd do svahu (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Parkovací senzory – přední (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Parkovací senzory – zadní (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Zadní parkovací kamera povinně (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechny sedadla |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Výbava a příslušenství - povinné |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Integrované originální rádio FM/AM, Bluetooth doporučované výrobcem vozidla, včetně vhodné integrované reprosoustavy doporučované výrobcem vozidla |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Elektricky vyhřívané sedadlo řidiče |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Automatická klimatizace předního prostoru (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Elektricky ovládaná okna |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Hlavní světlomety v LED provedení (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Přední mlhová světla (nepovinné) |  |  | (uveďte – nepovinná položka) |  |  |
|  | Denní svícení v LED provedení |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Na kola budou nasazeny letní pneumatiky |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru) |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Výbava, příslušenství, doplňky – nepovinné (vepište) |  |  |  |  |  |  |
| Vybavení a technické požadavky na plošinu |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní výška | Min. 16,0 m Do 19 m |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Boční dosah | Do 10 m při 225 kg |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Maximální nosnost | 225 kg nebo výhodnější hodnota |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Koncepce ramene | Teleskopické rameno s vnitřním vedením hadic bez použití řetězů. |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |  |
| Rotace ramene | Min. 380 stupňů |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Otáčení koše | Min. 65 a 65 stupňů včetně |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Pracovní koš | Min. rozměry 138x68x110, z lehkých slitin (hliník atp.) |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Pohon plošiny | Hydraulický od motoru přes PTO |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |  |
| Ovládání | Elektro-hydraulické |  |  | ANO/NE* (uveďte typ systému) |  |  |
| Podpěry | Typ H, volitelně výsuv do boku včetně možnosti ovládaní́ podpěr vozidla na rámu, |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Další funkcionality plošiny | Ochrana Blokační ventily na všech hydraulických komponentech |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Ruční pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Podlaha klece z protiskluzného hliníkového plechu |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | Start/stop motoru vozidla z koše i rámu plošiny |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | zásuvka 230 V v koši |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | měřič motohodin |  |  | ANO/NE* |  |  |
|  | bezpečnostní zařízení podle CE direktivy proti přetížení klece |  |  | ANO/NE* |  |  |
| Výkon podvozku | Min. 99 kW, Euro 6e |  |  |  |  |  |
| Záruka | Délka záruky v měsících min. 24 měsíců |  |  | ……………… měsíců |  |  |

-	Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

* kde je uveden symbol „*“ potom musí dodavatel uvést ANO, k ano může uvést hodnotu plnění, pokud je dále v závorce uveden pokyn, řídí se dodavatel ještě pokynem k vyplnění. Pokud je uvedeno u výbavy „nepovinné“, potom dodavatel vyplňuje pouze, pokud má v základní výbavě bez dopadu na nabídkovou cenu.

V ……………………dne…………………. 2025   	Podpis: