# Technická zpráva

## Identifikační údaje

### a)   Označení stavby

Název stavby:	Novostavba parkovacích ploch a rozšíření chodníku

Místo stavby:		   			ul. Tomáše Procházky, Ivančice (okres Brno-venkov)

Charakter stavby:	   			novostavba

### b)   Stavebník

Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:		Město Ivančice

Místo trvalého pobytu, popř. sídlo práv. osoby:	Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

IČ právnické osoby:		 		00281859

### c)  Generální projektant

Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:		QIM atelier s.r.o.

Místo trvalého pobytu, popř. sídlo práv. osoby: 	Botanická 19, 602 00 Brno

IČ právnické osoby:		 		IČ: 29212065

## Úvod

Záměrem investora je zřízení novostavby parkovacích ploch na současně nezastavěných plochách v blízkosti stykové křižovatky ulic Oslavanská x Tomáše Procházky. Stavbu je uvažováno provést v rámci přestavby stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní. Současně se plánuje provést rozšíření stávajícího chodníku směrem k autobusovému nádraží.

Staveniště se nachází na v zastavěném území města Ivančice na ulici Tomáše Procházky a Dr. Novotného.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území ve výškovém systému BPV a souřadnicovém systému JTSK, mapa katastru nemovitostí a situace inženýrských sítí poskytnuté jejich správci.

## Popis technického řešení

Předmětem projektové dokumentace je návrh samostatného parkoviště, které se skládá z veřejné účelové komunikace a dvou parkovacích zálivů s režimem kolmého parkování umístěných oboustranně podél komunikace. Komunikace je navržena o délce 29,68m a šířce 6,0m s jednostranným příčným sklonem 2,50 %. Komunikace bude lemována silniční obrubou s výškou nášlapu +10 cm. V místech zálivů bude osazena nájezdová obruba, která bude po pravé straně (ve směru staničení) osazena bez nášlapu, po levé straně bude mít nášlap +2 cm. Zálivy pro parkování jsou navrženy v šířce 5,0m. Jednotlivá stání budou mít šířku 2,50m vyjma krajních stání, která budou mít šířku 2,75m. Povrch parkovacích ploch je navržen z vegetační dlažby. V rámci parkoviště je pak jedno stání vymezeno pro osoby ZTP. Stání je navrženo v šířce 3,50m s tím, že povrch stání bude z dlažby s pískovými spárami. Celková kapacita parkoviště je 16 stání.

Účelová komunikace parkoviště je navržena s krytem z betonové dlažby s pískovými spárami. Jednotlivá parkovací stání mimo stání pro ZTP jsou navržena z vegetační dlažby.

V rámci stavby pak bude provedena oprava stávajícího chodníku podél místní komunikace na ul. Dr. Novotného. Dále bude provedeno rozšíření a oprava stávajícího chodníku na ulici Tomáše Procházky kdy v současné době došlo k odkoupení nemovitosti č.p. 16, který byl zbourán. Díky tomu je možné provést rozšíření stávajícího chodníku, který dále pokračuje k autobusovému nádraží. Oprava chodníku bude provedena v délce 46,0m. Příčný sklon chodníku bude 2,0 % směrem k silnici. Šířkově bude mít nově chodník jednotnou šířku 2,0m. Od silnice bude chodník oddělen silniční obrubou s výškou nášlapu +12 cm. Od zelených ploch bude oddělen chodníkovou obrubou s nášlapem +6 cm. Chodník podél MK na ul. Dr. Novotného bude od silnice oddělen silniční obrubou s výškou nášlapu +10 cm.

## Směrové vedení

Místo napojení na stávající místní komunikaci je navrženo s ohledem na zajištění rozhledových poměrů, konfiguraci terénu, stávající zástavbu a záměr investora.

## Výškové vedení

Výškové vedení je navrženo s ohledem na stávající konfiguraci terénu. Výškově bude komunikace provedena shodně s výškovým vedením stávajícího terénu s ohledem na její odvodnění a napojení na stávající místní komunikaci.

Podélné sklony jsou proměnné a jsou uvedeny v příloze Podélný profil.

Nutno dodržet minimální podélný sklon 0.50 %, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0.5 % pro zajištění odvodnění.

## Konstrukce vozovky

Zpevněné plochy budou provedeny v následujících skladbách:

Konstrukce nové VPUK a stání pro ZTP jsou navrženy ve skladbě dle TP170 kat. list D1-D-1 TDZ V, PIII

- Dlažba z bet. Dlažby				DL		80 mm		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		40 mm		ČSN 73 6131

- kamenivo zpevněné cementem			SC C8/10		180 mm		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		200 mm		ČSN 73 6126-1

- Celkem 							      min. 500 mm

Chodníky jsou navrženy s dlážděným krytem ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D2-D-1 CH

- dlažba						DL		60 mm		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		40 mm		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		150 mm		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								250 mm

Parkovací plochy jsou navržena ve skladbě I:

- Dlažba betonová vegetační		DL		80 mm		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm			L		40 mm		ČSN 73 6131

- drcené kamenivo fr. 8/16 		DK		150 mm		ČSN 73 6126-1

- drcené kamenivo fr. 16/32 		DK		200 mm		ČSN 73 6126-1

- Celkem 							470 mm

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=45 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Ložní vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 4-8 mm, popř. 2-4 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při hutnění o cca 8-10 mm.

Dlažba zámková bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. Průběžně s pokládkou dlažby bude prováděno vyplňování spár šířky 3 - 5 mm materiálem DTK fr. 0 - 2 mm (čistý křemičitý písek s podílem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po vmetení spárovacího materiálu do spár se provede 2x zhutnění vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií zamezující poškození povrchu dlažby. Po zhutnění se provede doplnění spár. Řádné doplňování spár po dokončení pokládky zamezí mj. nestabilitě dlažebních prvků, růstu plevelu apod. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice.

V místech ukončení dlažby bude osazena dlažba upravená na místě řezáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.

Barva dlažby se uvažuje přírodní šedá.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa (30 MPa). Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy

Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem

## Odvodnění

Odvodnění parkoviště je navrženo povrchově vsakem s tím, že spádování ve sklonu 2,0 % je směrem k zeleným plochám. Při osazování silničních obrub budou vynechány mezery 10 cm, které budou zajišťovat odtok dešťových vod. Za obrubou pak bude proveden retenční příkop.

## Rozhledové poměry

Křižovatky v místě napojení na stávající místní komunikaci

Pro návrh rozhledových poměrů je uvažováno s následujícími parametry:

- návrhová rychlost komunikace z 				 50 km/h

Délka rozhledu pro zastavení je dle tabulky 19 ČSN 73 6102 pro vozidla skupiny 1 uvažována Xb=70 m a Xc=65m. Vrchol trojúhelníku v místě sjezdu je vzdálen 2,50 m od nejbližší hrany silnice.

## Zemní práce

V rámci stavby nebyl proveden HG průzkum. Zemní práce spočívají především v odkopávce stávajícího nezpevněného terénu. Odkopávka se uvažuje v horninách třídy těžitelnosti 3.

Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu. V rámci stavby vznikne množství cca 500 t.

## Dopravní řešení

Během výstavby dojde k částečnému omezení dopravy na stávajících okolních místních komunikací v místech napojení na místních komunikace v Ivančicích. Stavebník zajistí před zahájením prací projednání zvláštního užívání a v případě nutnosti povolení částečné uzavírky místní komunikace. Doprava bude usměrněna schváleným dočasným dopravním značením.

Navržený stav nevyžaduje provedení úpravy provozu na stávající silnici.

## Popis bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržená účelová komunikace je navržena v maximálním sklonu 2,0%. V rámci parkovacích ploch je pak navrženo jedno stání pro osoby ZTP. Stání je umístěno v blízkosti chodníku. Stání má šířku 3,50m a délku 5,0m. Příčný a podélný sklon nepřesáhne 2,0%. Povrch stání je navržen z betonové dlažby s pískovými spárami.

Jako vodící linie budou sloužit chodníkové obrubníky osazené 60 mm nad okraj chodníku.

## Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Navržená stavba je součástí záměru zkvalitnění životní úrovně v zájmové lokalitě. Po dobu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a omezení dopravního provozu na komunikacích. Stavebník zajistí minimalizaci těchto negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními.  V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky ČÚBP a č. 591/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

## Závěr

Před zahájením prací nutno zajistit vyjádření o existenci stávajících IS v zájmové oblasti a jejich vytyčení. Při křížení a souběhu inženýrských sítí nutno dodržet zejména ČSN 73 6005.

Při realizaci prací budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů a organizací. Kvalitativní provedení bude odpovídat platným ČSN a ČSN EN příslušného oboru.

#### V Letovicích, 11/2022

#### Vypracoval: Josef Novák