B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	3

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	3

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	3

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,	3

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	3

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	3

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	4

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	4

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	4

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	4

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	4

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	5

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	5

b) účel užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	5

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	6

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	6

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	6

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	6

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	6

k) orientační náklady stavby.	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	7

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	7

B.2.3 Celkové technické řešení	7

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	7

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	9

c) celková spotřeba vody,	9

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	9

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	9

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6 Základní charakteristika objektů	10

a) popis současného stavu,	10

b) popis navrženého řešení.	10

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	12

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	12

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	13

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	13

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	13

b) ochrana před bludnými proudy,	13

c) ochrana před technickou seizmicitou,	13

d) ochrana před hlukem,	13

e) protipovodňová opatření,	13

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	13

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	13

a) napojovací místa technické infrastruktury,	13

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	13

B.4 Dopravní řešení	14

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	14

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	14

c) doprava v klidu,	14

d) pěší a cyklistické stezky.	14

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

a) terénní úpravy,	14

b) použité vegetační prvky,	14

c) biotechnická, protierozní opatření.	14

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	14

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	14

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a	15

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	15

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	15

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	15

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	15

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	15

B.7 Ochrana obyvatelstva	15

B.8 Zásady organizace výstavby	15

Zásady návrhu zařízení staveniště	15

Návrh postupu na provádění výstavby	15

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Území se nachází na "novém sídlišti" ,ulici Luční. Jedná se o zastavěné území ve stávajícím sídlišťi.

Stávající zájmová místní komunikace a chodníky se nacházejí v zastavěném území na pozemcích uvedených v tabulce bodu l) seznam ... .

Účel užívání stávající místní komunikace a chodníků zůstane beze změny a nadále bude sloužit k dopravní a pěší dostupnosti stávajících bytových domů. Navržená parkovací stání budou sloužit k parkování vozidel obyvateli stávajících bytových domů.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Území dotčené stavbou je územním plánu vedeno jako občanské vybavení - občanská vybavenost (OV). Mezi podmínky pro využití plochy dle územního plánu Města Ivančice patří:

Přípustné využití - plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti (sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) a pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitě dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přípustné.

Podmíněně přípustné - služební a pohotovostní byty, komerční prostory, ve vazbě na hlavní funkci např. bufet a občerstvení, lékárna, nevýrobní služby např. kopírování, údržbářské dílny.

Nepřípustné - jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, tedy všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech - vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení.

Navržená stavba spadá do kategorie přípustného využití.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy, které by charakterizovaly geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry předmětného území.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Pro předmětnou stavbu nebyly provedeny výše uvedené průzkumné práce.

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba parkovacích zálivů je umístěna na stávajících zatravněných pozemcích podél stávající místní komunikace na ul. Luční Realizace parkovacích zálivů nebude mít negativní vliv na stávající (okolní) stavby v blízkosti předmětné lokality.

Z důvodu zajištění bezpečnosti okolních staveb z hlediska odtokových poměrů území je kryt parkovacích zálivů navržen z betonové dlažby s distančníky (vsakovací dlažba).

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k přesazení 1 ks stromu z důvodu umístění zpevněné plochy pro kontejnery, dále v rámci stavby může dojít k odstranění náletových dřevin, které svým charakterem nevyžadují povolení kácení.

V rámci stavby dojde k odstranění dvou přístřešků pro nádoby s odpadem.

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací výše uvedené stavby nedojde k záborům zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Navržené parkovací zálivy budou napojeny přes sníženou obrubu (převýšení 2 cm) na stávající místní komunikaci na ul. Luční.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Navržené stavební úpravy MK a chodníků vyvolaly nutnost rozšíření stávajícího vedení veřejného osvětlení a rozšíření či doplnění mobiliáře. Výše uvedené stavby jsou řešeny v samostatných projektových dokumentacích.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba je umístěna na následujících pozemcích v katastrálním území Ivančice:

| TRVALÉ ZÁBORY DOTČENÝCH PARCEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Vlastník pozemku | Druh pozemku | Výměra |
| 900/16 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Ostatní plocha | 2172 |
| 1328 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Zast. Plocha a nádv. | 21 |
| 900/4 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Ostatní plocha | 53293 |
| 900/24 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Ostatní plocha | 587 |
| 900/23 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Ostatní plocha | 159 |
| 900/25 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Ostatní plocha | 382 |
| 1337 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | Zast. Plocha a nádv. | 20 |

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Neřeší se.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neřeší se.

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Místní komunikace bude stavebně upravena s ohledem na stávající nápojné body, které zůstanou neměnné.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy místní komunikace a chodníků. V projektové dokumentaci je dále řešena novostavba dvou parkovacích zálivů a dvou zpevněných ploch určených pro umístění nádob s odpadem.

### b) účel užívání stavby,

Stavba bude sloužit k dopravní obslužnosti stávajících bytových domů (části sídliště)

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalé stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro danou stavbu nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky. Návrh stavby respektuje požadavky platných norem a předpisů (vyhlášek).

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající místní komunikace C – místní obslužná komunikace o šířce 6,0 m s jednotným příčným sklonem 2,0 %. Návrhová rychlost na místní komunikaci je 30 km/h.

V rámci stavby se nepočítá se vznikem ochranných pásem, stavba se nenachází v chráněném území a nezasahuje ani do ochranných pásem chráněných území.

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet množství dešťových vod

Qdeš = φ * i * A

Odtokový koeficient  φ:	0.9 – asfalt

Odtokový koeficient  φ:	0.8 – betonová dlažba

Intenzita deště i:		161 l.s-1.ha-1

Plocha A:		0.190 ha

SO 101 Qdeš = 0.9 * 161 * 0.089 = 12.90 l/s

SO 102 Qdeš = 0.5 * 161 * 0.020 = 1.610 l/s

SO 103 Qdeš = 0.5 * 161 * 0.024 = 1.932 l/s

SO 104 Qdeš = 0.8 * 161 * 0.036 = 4.637 l/s

SO 105 Qdeš = 0.8 * 161 * 0.013 = 1.674 l/s

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předmětná stavba nebude členěna na etapy.

Zahájení stavby		:červenec 2019 (předpoklad)

Dokončení stavby	:prosinec 2019 (předpoklad)

Doba realizace		:předpoklad 6 měsíců

Termíny jsou orientační, přesné termíny realizace stavby budou stanoveny v podrobném časové harmonogramu zpracovaném zhotovitelem stavby.

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Neřeší se.

### k) orientační náklady stavby.

….,- kč včetně dph – přesná cena bude stanovena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektové dokumentace řeší stavbu pozemních komunikací. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a jeho požadavky na kompozici prostorového řešení.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena s asfaltovým a dlážděným povrchem šedé barvy.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

SO 101 Stavební úpravy místní komunikace

V rámci stavebního objektu jsou řešeny stavební úpravy stávající místní komunikace, které budou spočívat v odbourání stávajícího krytu včetně podkladních vrstev a betonových obrubníků. Dále bude řešena výměna stávajících uličních vpustí a doplnění nových uličních vpustí.

Začátek úseku je stanoven v místě napojení ul. Luční na ul. MJR. Nováka v blízkosti stávající kotelny odkud dále pokračuje v trase stávající místní komunikace až na její konec kde se napojuje na stávající parkoviště (v blízkosti BD č.p. 13 a 11).

Stávající místní komunikace bude mít po dokončení stavebních úprav šířku 6.0 m, v místě parkoviště bude šířka 16.0 m. Přníčný sklon bude jednotný 2.0 %. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,30 % - 5,50 %. Délka úpravy včetně parkoviště je 112.88 m. Povrch místní komunikace a parkoviště bude stejně jako v původním stavu tvořen asfaltobetonem a lemována bude betonovými obrubami. Obruby budou v místě nových parkovacích zálivů a vyústění chodníků použity nájezdové, v místě styku se zelenými plochami budou použity obrubníky silniční. Přechod mezi silniční a nájezdovou obrubou bude zajištěn vložením přechodové obruby.

Konstrukce vozovky místní komunikace

Napojení jednotlivých skladeb vozovky bude provedeno zazubením (odstupňovaně s šířkovým přesahem na výšku konstrukční vrstvy).

Stávající živičný kryt bude zařezán s následným ošetřením spáry živičnou modifikovanou zálivkou.

Novostavba MK, je navržena ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D1-N-I, TDZ IV.

- asfaltový beton					ACO 11		40 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací emulzí				PSE		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- asfaltový beton					ACP 16+	60 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik infiltrační				PSI		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- mechanicky zpevněné kamenivo			MZK		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								450 mm

SO 102 a 103 Novostavba pravostranného a levostranného parkovacího zálivu

Předmětem stavebních objektů je novostavba parkovacích zálivů napojených na místní komunikaci na ulici Luční. Novostavba parkovacích zálivů byla vyvolána nedostatkem parkovacích ploch kdy jsou vozidla odstavována na přilehlých zelených pásech nebo přímo na místní komunikaci. Výše uvedené skutečnosti jsou z dopravního a bezpečnostního hlediska značně nevyhovující.

V rámci SO 102 je řešena novostavba levostranného parkovacího zálivu, který bude z důvodu nevhodného vedení telekomunikačních kabelů přerušen zeleným pásem. Záliv je umístěn podél stávající místní komunikace ve staničení 0,001 15 km až 0,044 90 km. Záliv se bude skládat z 16-ti kolmých parkovacích stání při čemž jedno parkovací stání bude vymezeno pro osoby ZTP.

V rámci SO 103 je řešena novostavba pravostranného parkovacího zálivu. Záliv je umístěn podél stávající místní komunikace ve staničení 0,023 59 km až 0,072 34 km. Záliv se bude skládat z 19-ti kolmých parkovacích stání při čemž jedno parkovací stání bude vymezeno pro osoby ZTP.

Kolmá parkovací stání jsou navržena v jednotné šířce 2,50 m vyjma krajních míst, která jsou doplněna o bezpečnostní odstup 0,25 m. Stání pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou navržena v šířce 3.50 m.

Zálivy budou provedeny s krytem tvořeným betonovou dlažbou s distančníky (vsakovací dlažba) a lemovány budou betonovými silničními obrubníky. V místě napojení na místní komunikaci či styku stání pro ZTP s chodníky budou osazeny obruby nájezdové. Přechod mezi silniční a nájezdovou obrubou bude řešen vložením přechodové obruby.

Konstrukce parkovacích zálivů

Novostavba parkovacích zálivů je navržena ve skladbě dle TP 170- katalogový list D3-D-3 TDZ VI

- Dlažba s distančníky				DL		80 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		50 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								480 mm

SO 104 a 105 Stavební úpravy chodníků úsek 1 a 2

Předmětem stavebních objektů jsou stavební úpravy stávajících chodníků, které jsou ve značně nevyhovujícím stavu a neumožňují bezpečný bezbariérový pohyb chodců (obyvatel přilehlých bytových domů). Chodníky jsou tvořeny s asfaltovým krytem (SO 105) a s krytem ze silničních panelů (SO 104). Lemovány jsou betonovými obrubami.

SO 104 řeší stavební úpravy chodníku, který zpřístupňuje bytové domy č.p. 32, 30, 28, 26, 24, 22. Chodník slouží nejen pro pěší, ale je využívána vozidly zdravotnické služby. Šířka chodníku je 3.0 m (v místě napojení na místní komunikaci budou provedeny zakružovací oblouky s poloměry 6,0 m) vyjma části mezi BD a místní komunikací kde je šířka 1.50 – 2.0 m. Šířka v místě napojen na místní komunikaci je 12,34 m.

Chodník je kolmo napojen na místní komunikaci ul. Luční ve staničení 0,076 458 km a je veden ve stávající trase. Na chodník jsou napojeny vstupy do jednotlivých BD, které budou taktéž stavebně upraveny.

V rámci stavebních úprav jsou navrženy dvě plochy pro nádoby s odpadem. První plocha je navržena o rozměru 3,70m x 5,70 m a je umístěna v místě napojení chodníku na MK. Druhá zpevněná plocha je navržena v zelené ploše mezi parkovištěm a chodníku před BD č.p. 26, 24 a 22 a je navržena o rozměru 5,65 m x 3,7 m.

Chodník bude stavebně upraven v délce 91,70 m. Příčný sklon je navržen jednotný 2.0 %, v místě napojení na MK bude provedeno pomocí vzestupnic/sestupnic.

SO 105 řeší stavební úpravy stávajícího asfaltového chodníku, který zpřístupňuje BD č.p. 13 a 11. Jedná se o stávající chodník o šířce 2.0 m a je užíván výhradně chodci (obyvatelé výše uvedených BD). Chodník je napojen na MK ul. Luční ve staničení 0.073 497 km. Chodník je veden ve stávající trase. V oblouku ve staničení 10,215 m bude provedena odbočka s asfaltovým krytem, která bude sloužit jako stavební připravenost pro výhledovou cyklostezku.

Chodník bude stavebně upraven v délce 56,91 m. Příčný sklon je navržen jednotný 2.0 %, v místě napojení na MK bude provedeno pomocí vzestupnic/sestupnic.

Nově budou chodníky provedeny s krytem z betonové dlažby, které budou lemovány chodníkovou obrubou. Navržené zpevněné plochy pro nádoby s odpadem budou taktéž navrženy s krytem z betonové dlažby lemované chodníkovou obrubou.

Konstrukce vozovky chodníku

Chodník SO 104 je navržen s dlážděným krytem ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D2-D-1 CH

- dlažba						DL		80 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		50 MM		ČSN 73 6131

- kamenivo zpevněné cementem			SCC8/10		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								330 mm

Chodník SO 105, vstupy do BD a plochy pro nádoby s odpadem jsou navrženy s dlážděným krytem ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D2-D-1 CH

- dlažba						DL		60 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		30 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								240 mm

POPIS PRO VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=45 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Ložní vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 4-8 mm, popř. 2-4 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při hutnění o cca 8-10 mm.

Dlažba zámková bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. Průběžně s pokládkou dlažby bude prováděno vyplňování spár šířky 3 - 5 mm materiálem DTK fr. 0 - 2 mm (čistý křemičitý písek s podílem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po vmetení spárovacího materiálu do spár se provede 2x zhutnění vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií zamezující poškození povrchu dlažby. Po zhutnění se provede doplnění spár. Řádné doplňování spár po dokončení pokládky zamezí mj. nestabilitě dlažebních prvků, růstu plevelu apod. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice.

V místech ukončení dlažby bude osazena dlažba upravená na místě řezáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.

Barva dlažby se uvažuje přírodní šedá.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa (30 MPa). Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy

Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem.

Obrubníky

Obrubníky budou dodány z vibrolisovaného betonu třídy C40/50. Použity budou obrubníky silniční 100/15/25, nájezdové 100/15/15  a přechodové 100/15/25-15. Chodníky budou lemovány chodníkovými obrubami 100/10/25.

Obrubníky budou uloženy do betonového lože C20/25 XF4 tl. 100 mm.

Obrubníky budou provedeny v barvě šedé.

Zemní práce

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. V rámci stavby nebyl proveden IG průzkum. Pro účely projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Neřeší se.

### c) celková spotřeba vody,

Neřeší se.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Během užívání stavby se nepředpokládá se vznikáním odpadů. Vzhledem k plánovaným intenzitám vozidel a k přihlédnutí ke zatřídění pozemní komunikace mezi místní komunikace se nepředpokládá k nutnosti řešení emisí.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neřeší se.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

Viz. bod B.2.3. a) ..

### b) popis navrženého řešení.

Viz. bod B.2.3. a) ..

#### 1. Pozemní komunikace

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

SO 101 Stavební úpravy místní komunikace

C – místní obslužná komunikace

SO 104 Stavební úpravy chodníku úsek 1

D2 komunikace s vyloučeným provozem motorových vozidel

SO 105 Stavební úpravy chodníku úsek 2

D2 komunikace s vyloučeným provozem motorových vozidel

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

SO 101 Stavební úpravy místní komunikace

| Staničení | 0.000 00 – 0.112 88 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | 20 |
| Funkční skupina | C-místní obslužná komunikace |
| Třída dopravního zatížení | V |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 6.0 m |
| Úprava vozovky | asfaltobeton |

SO 104 Stavební úpravy chodníku úsek 1

| Staničení | 0.000 00 – 0.091 70 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | - |
| Funkční skupina | D2 – pozemní komunikace s vyloučeným vozidlovým provozem |
| Třída dopravního zatížení | CH |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 3.0 m |
| Úprava vozovky | Betonová dlažba s těsnými spárami |

SO 105 Stavební úpravy chodníku úsek 2

| Staničení | 0.000 00 – 0.056 91 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | - |
| Funkční skupina | D2 – pozemní komunikace s vyloučeným vozidlovým provozem |
| Třída dopravního zatížení | CH |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 2.0 m |
| Úprava vozovky | Betonová dlažba s těsnými spárami |

#### 2. Mostní objekty (neobsazeno)

#### a) výčet objektů a zdí,

#### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní technické řešení a vybavení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

#### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes navržené/stávající uliční vpusti do navržené dešťové kanalizace.

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným vyspádováním k novým uličním vpustem. Nutno dodržet minimální podélný sklon 0,5%, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0,50 %, pro zajištění  odvodnění.

Navrženy jsou 4 ks nových uličních vpustí UV1-UV4. Uliční vpusti jsou navrženy typizované z prefabrikovaných betonových dílců DN 500. Zhlaví vpustí bude opatřeno litinovou mříží 500x500 vyhovující dopravnímu zatížení D400.

Spodní dílce vpustí budou osazeny na 100 mm silný podsyp ze štěrkodrti.

Odtok z UV a OV je navržen kanalizačním potrubím PVC SN4 - DN 150 se zaústěním do navržené dešťové kanalizace. Napojení na nové plastové potrubí bude řešeno pomocí odbočné tvarovky. Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 1%, max. 40%. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové části města Ivančice.

Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (nakupovaný materiál - ŠP odval, ŠP, atd.) hutněným po vrtsvách. Míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti Edef2 z druhého zatěžovacího cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedených v TP 146-mimo aktivní zónu 30 MPa (60 MPa), v aktivní zóně 45 MPa, (80 MPa). V nezpevněném terénu bude zpětný zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění zamezující následnému sedání výplně rýhy.

#### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie (neobsazeno)

#### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

#### b) technické vybavení tunelu,

#### c) navržená technologie výstavby,

#### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

#### 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  (neobsazeno)

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

#### 6. Vybavení pozemní komunikace

#### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

#### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

#### c) veřejné osvětlení,

#### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

#### e) clony a sítě proti oslnění.

#### 7. Objekty ostatních skupin objektů (neobsazeno)

#### a) výčet objektů,

#### b) základní charakteristiky,

#### c) související zařízení a vybavení,

#### d) technické řešení,

#### e) postup a technologie výstavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stávající venkovní zdroje požární vody nebudou stavbou dotčeny.

Požadavky požární ochrany se týkají řešení návrhu pozemních komunikací. Návrh respektuje požadavky dané zejména vyhláškou č. 23/2008 Sb.

Předmětná místní komunikace bude mít po dokončení stavby šířku jízdního pásu 6.00m (min.3.0m). Požadavek na min. průjezdnou výšku je splněn.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

### d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

### e) protipovodňová opatření,

Neřeší se.

### f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Neřeší se.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Podrobný popis je uveden v bodě B.3.a). Navržené pozemní komunikace jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Zůstane stávající.

### c) doprava v klidu,

-

### d) pěší a cyklistické stezky.

V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy stávajících chodníků.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze.

### b) použité vegetační prvky,

V rámci stavby nejsou navrženy vegetační prvky.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Neřeší se.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nepodléhá posouzení dle zákona číslo 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Svým charakterem ani provozem nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí.

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Neřeší se.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

### živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Neřeší se.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Neřeší se.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Neřeší se.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neřeší se.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Zásady návrhu zařízení staveniště

1x buňka

1 x sociální zařízení

Pro skladové hospodářství jsou navrženy skladové plochy volné nezpevněné. Odstavení stavebních strojů na volné ploše.

### Návrh postupu na provádění výstavby

- Plošné vytyčení stavby

- Zemní práce

- Odvodnění

- Konstrukční vrstvy komunikací

- Obrubníky a doplňující konstrukce

#### V Letovicích, září 2018

#### Vypracoval: Josef Novák