Technické podmínky dle § 89 ZZVZ

Požadovaná specifikace automobilu označeného lit. A

Přesný název a označení podvozku:

Přesný název a označení nástavby:

Přesný název a označení vyklápěče:

| Speciální vozidlo jako celek po montáži nástavby na podvozek | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu |  |  |  |
| Vozidlo nové nebo předváděcí |  |  |  |
| Celková hmotnost | 18 000 kg |  |  |
| Technická nosnost přední nápravy | Min. 7 500 kg |  |  |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 11 500 kg |  |  |
| Registrace vozidla jako | Vozidlo N3 |  |  |
| Návod na obsluhu, katalog ND, servisní knížka v českém jazyce |  |  |  |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |  |  |  |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího včetně zaškolení pracovníků kupujícího |  |  |  |
| Podvozek | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Znak náprav 4 x 2 | Dvounápravový podvozek s mechanicky poháněnou zadní nápravou a s uzávěrkou diferenciálu |  |  |
| Odpružení náprav: přední náprava odpružena listovými pružinami, zadní náprava vzduchově odpružena |  |  |  |
| Stabilizátory na obou nápravách |  |  |  |
| Boční zábrany proti podjetí |  |  |  |
| Rozvor náprav | Max. 4 000 mm |  |  |
| Motor vznětový šestiválec | O výkonu min. 210 kW, plnící emisní limity EURO 6 |  |  |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby od setrvačníku | Výkon min. 650 Nm trvale |  |  |
| Sání vzduchu vytažené nahoru. Výfuk vyveden nahoru vpravo |  |  |  |
| Převodovka s automatizovaným řazením | Minimálně 12 stupňová |  |  |
| Kabina třímístná, sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené s bederní opěrkou, dvě samostatná sedadla pro spolujezdce |  |  |  |
| Centrální zamykání kabiny, tónovaná boční okna, okna dveří ovládaná elektricky, zámek volantu s imobilizérem |  |  |  |
| Klimatizace s automatickou regulací |  |  |  |
| Sluneční clona před čelním oknem, sluneční rolety na obou dveřích |  |  |  |
| Autorádio, palubní počítač |  |  |  |
| Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo, čelní zrcátko vpravo, zpětná širokoúhlá zrcátka. Zrcátka elektricky stavitelná a vyhřívaná (mimo čelního) |  |  |  |
| Světla H7, mlhová světla, odbočovací světla |  |  |  |
| Brzdy kotoučové, systém ABS a elektronický brzdový systém, zastávková brzda pro popelářská auta, zamezení couvnutí vozidla při rozjezdu v kopci |  |  |  |
| Asistenční systémy: elektronický stabilizační program ESP, regulace prokluzu ASR, tempomat, asistenční systém nouzového brzdění ESS |  |  |  |
| Ocelový přední nárazník |  |  |  |
| Baterie 12 V 2 kusy, pojistkové automaty, spínač akumulátoru mechanický | Min. 175 Ah |  |  |
| Nádrže uzamykatelné – stejný klíč | Palivová nádrž min. 220 l Nádrž na AdBlue min. 35 l |  |  |
| Pneumatiky | 315/80R22,5 S+G |  |  |
| Rezervní kolo v rámu podvozku |  |  |  |
| Zvedák 12 t, povinná výbava, podkládací klín, sada nářadí, hasící přístroj |  |  |  |
| Nástavba lineární pres | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Užitečný objem nástavby | Min. 14,5 m3 |  |  |
| Konstrukce sběrné nádrže: rovné (neoblé) boční stěny nástavby. Zásobník na odpad vyztužen žebry – min. 4 svislá žebra na každém boku nástavby a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby, vnitřní profil nástavby v pravoúhlém provedení, rovná podlaha |  |  |  |
| Nástavba musí odpovídat normě | ČSN EN 1501-1 +A2 a nařízení vlády č.176/2008 Sb. |  |  |
| Hydraulické válce nosné desky lisovacího zařízení vně nakládacího prostoru, přístupné z boční strany vozidla |  |  |  |
| Vedení výtlačného štítu postranně, spodní hrany vodící lišty ve výšce min. 150 mm od podlahy |  |  |  |
| Centrální mazání s elektricky poháněným čerpadlem |  |  |  |
| Objem nakládací vany | Min. 1,5 m3 |  |  |
| Vana z otěruvzdorného materiálu | Síla plechu min. 6 mm |  |  |
| Čidlo přetížení zadní nápravy |  |  |  |
| Údržbová dvířka vpředu na nástavbě |  |  |  |
| Nakládací vana i sběrná nádrž s výpustnými uzávěry |  |  |  |
| Zadní část nástavby opatřena vraty s možností otevření i s vyklápěčem |  |  |  |
| Automatické zvýšení otáček při pracovním cyklu |  |  |  |
| Propojení nástavby s podvozkem prostřednictvím CAN BUS |  |  |  |
| Vyprazdňování odpadu při vykládce z kabiny vozidla |  |  |  |
| Možnost regulace lisovacího tlaku dle druhu odpadu pomocí terminálu v kabině |  |  |  |
| El. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin |  |  |  |
| Kamera vzadu na nástavbě s barevným LCD monitorem v kabině odděleně od ovládacího terminálu |  |  |  |
| 2x boční osvětlení zadních kol podvozku |  |  |  |
| Výtlačný štít se stírací lištou a těsněním po celém obvodu |  |  |  |
| Průhledná svislá ochrana obsluhy před stupačkami na obou stranách |  |  |  |
| Výstražné LED majáky na nástavbě – 2 ks |  |  |  |
| Ochranná pryžová lišta přes celou šířku vozidla |  |  |  |
| VYKLÁPĚČ | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Vyklápěč hřebenový automatický, dělený, uzavřený |  |  |  |
| Uchycení vyklápěče na nástavbu dle normy | EN 1501-1 / DIN 30 731 |  |  |
| Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče |  |  |  |
| Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí výklopného ramene pro nádoby 1100 l |  |  |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 110 l,120 l, 140 l, 240 l, 660 l -1100 l |  |  |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 l-1100 l |  |  |  |
| Oboustranné ovládání pomocí tlačítek |  |  |  |
| Pojištění proti přetížení nádob |  |  |  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce |  |  |  |
| Boční plastové ochranné clony pro zabránění kolize obsluhy s vyklápěče |  |  |  |
| Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) | 60 l až 240 l do 8 s 660 l až 1 100 l do 12 s |  |  |
| Dělené hřebenové zavěšení – plně automatické nastavení výšky při předvolbě typu nádoby. Plně automatická obsluha pomocí hřebenového zavěšení pro typy nádob: 80 / 120 / 140 / 240 / 340 litrů dle ČSN EN 840/1 | Nosnost nádob objemu 110 l min. 150 kg Nosnost nádob objemu 1 100 l min. 700 kg |  |  |
| Automatický dělený doraz nádob v horní poloze pro vyklepávání nádob |  |  |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |  |  |

Tato technická specifikace vozidla, technická specifikace kompletní dodávky (skládající se ze tří součástí – podvozek, lisovací lineární nástavba a vyklápěč nádob) stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti kompletní dodávky vozidla, které je předmětem plnění veřejné zakázky.

Tato Technická specifikace je účastníkem zadávacího řízení vyplněna, dle zvážení účastníka zadávacího řízení.

Všechny položky musí být účastníkem zadávacího řízení vyplněny. Účastník zadávacího řízení je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti (parametry) vozidla, než jsou zadavatelem požadovány v této Technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem – veškeré tyto lepší vlastnosti (parametry) jsou v této Technické specifikaci uvedeny.

Nabídnuté vozidlo musí splňovat normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Nabízené vozidlo musí ke dni dodání zadavateli splňovat veškeré podmínky pro provoz stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu.

Nedodržení jakéhokoli technického parametru a konkrétního požadavku zadavatele uvedeného v této Technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Tato technická specifikace vozidla, technická specifikace kompletní dodávky (skládající se ze tří součástí – podvozek, lisovací lineární nástavba a vyklápěč nádob), je nedílnou součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a později bude součástí Kupní smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení.

Požadovaná specifikace automobilu označeného lit. B

Přesný název a označení podvozku:

Přesný název a označení nástavby:

Přesný název a označení vyklápěče:

| Speciální vozidlo jako celek po montáži nástavby na podvozek | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu |  |  |  |
| Vozidlo nové nebo předváděcí |  |  |  |
| Celková hmotnost | 26 000 kg |  |  |
| Technická nosnost přední nápravy | Min. 9 000 kg |  |  |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 13 000 kg |  |  |
| Technická nosnost vlečené nápravy | Min. 9 000 kg |  |  |
| Registrace vozidla jako | Vozidlo N3 |  |  |
| Návod na obsluhu, katalog ND, servisní knížka v ČJ |  |  |  |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |  |  |  |
| Záruka | Min. 24 měsíců od předání a převzetí vozidla |  |  |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího včetně zaškolení pracovníků kupujícího |  |  |  |
| Podvozek | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Znak náprav 6x2-4 | Třínápravový podvozek s mechanicky poháněnou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu, poslední náprava odlehčovací a řiditelná |  |  |
| Odpružení náprav: přední náprava odpružena parabolickými pružinami, zadní nápravy vzduchově odpruženy |  |  |  |
| Stabilizátory na všech nápravách |  |  |  |
| Boční zábrany proti podjetí |  |  |  |
| Rozvor mezi 1 a 2 nápravou | Maximálně 3 600 mm |  |  |
| Motor vznětový | Min. výkon 300 kW, plnící emisní limity EURO 6e |  |  |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby | Od setrvačníku, výkon min. 650 Nm trvale |  |  |
| Sání vytažené nahoru. Tlumič výfuku vpravo s podlahovým výstupem |  |  |  |
| Převodovka s automatizovaným řazením | Minimálně 12 stupňová |  |  |
| Kabina třímístná, sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené s bederní opěrkou, dvě samostatná sedadla pro spolujezdce |  |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, tónovaná boční okna, okna dveří ovládaná elektricky |  |  |  |
| Klimatizace |  |  |  |
| Multifunkční volant, palubní počítač, autorádio |  |  |  |
| Zrcátko na obrubník vpravo na straně spolujezdce, zpětná širokoúhlá zrcátka, všechna zrcátka (mimo čelní) vyhřívaná a el. stavitelná |  |  |  |
| Světla denního svícení v LED provedení, mlhová světla, odbočovací světla |  |  |  |
| Brzdy kotoučové na všech nápravách, systém ABS a elektronický brzdový systém EBS, zastávková brzda pro popelářská auta, zamezení couvnutí vozidla při rozjezdu v kopci |  |  |  |
| Asistenční systémy | Elektronický stabilizační program ESP, regulace prokluzu ASR, tempomat FGR, asistenční systém nouzového brzdění EBA, systém varování před opuštěním jízdního pruhu LDW |  |  |
| Ocelový přední nárazník |  |  |  |
| Baterie 12 V 2 kusy, pojistkové automaty, spínač akumulátoru mechanický | Min. 180 Ah |  |  |
| Nádrže uzamykatelné, stejný klíč | Palivová nádrž min. 400 l, nádrž na AdBlue min. 60 l, nádrže |  |  |
| Pneumatiky | Vlečená náprava 385/65R22,5 S+T, přední a zadní hnaná náprava a rezervní kolo 315/80R22,5 S+T |  |  |
| Zvedák 12 t, povinná výbava, 2 podkládací klíny, sada nářadí, hasící přístroj |  |  |  |
| Nástavba lineární pres | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Užitečný objem nástavby | Min. 21 m3 |  |  |
| Konstrukce sběrné nádrže: oblé stěny-boky a střecha, vodorovná podlaha |  |  |  |
| Nástavba musí odpovídat normě | ČSN EN 1501-1 +A2 a nařízení vlády č. 176/2008 Sb |  |  |
| Sběrná nádrž vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž pomocí výtlačného válce směrem dozadu. Během nakládání bude výtlačný štít sloužit jako protitlaková stěna k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu |  |  |  |
| Výtlačný štít po obvodu osazen pružnou lištou z umělé hmoty, která stírá stěny sběrné nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby |  |  |  |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. Výška vodících lišt nad podlahou min. 300 mm |  |  |  |
| Vedení lisovacího zařízení v postranních drahách s rotačními kladkami. |  |  |  |
| Zadní část nástavby s vyklápěčem je zdvihána pomocí dvou hydraulických válců umístěných po stranách nástavby |  |  |  |
| Materiál zadní části: | Dno násypky z plechu o síle 10 mm, min. XAR 400 Boky násypky z plechu o síle max. 3 mm, min. XAR 400 |  |  |
| Materiál sběrné nádrže: | Podlaha do výšky vodících profilů z otěruvzdorného plechu o síle min. 5mm Boky plech o síle min. 4mm |  |  |
| Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru |  |  |  |
| Ovládací terminál: je umístěný v kabině a slouží současně i jako monitor pro kameru. Před začátkem práce nástavby se zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění v kabině |  |  |  |
| Dveře inspekčního otvoru jsou místěny na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření |  |  |  |
| Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem |  |  |  |
| Pohon nástavby je od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky |  |  |  |
| Ovládání nástavby je z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby |  |  |  |
| Při zavírání zadního dílu se automaticky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině |  |  |  |
| Sběr velkoobjemového odpadu je zabezpečen možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem |  |  |  |
| Světla nástavby: 2 ks pracovní osvětlení prostoru stupaček, celkem 2 ks LED osvětlení vozovky k zadní hnané nápravě na každé straně vozidla,1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru, 2 ks výstražných LED majáků s krytím vzadu na rozích nástavby |  |  |  |
| Centrální mazaní nástavby |  |  |  |
| Nářadí: lopata a smeták jsou uloženy v držácích na boku nástavby |  |  |  |
| Sklopné, zátěžové zadní stupačky. Při obsazení stupačky následuje zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed |  |  |  |
| VYKLÁPĚČ | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Vyklápěč automatický, hřebenový, dělený, uzavřený, s přípravou na dynamické vážení, dělená protiprachová clona |  |  |  |
| Uchycení vyklápěče na nástavbu dle normy | EN 1501-1 / DIN 30 731 |  |  |
| Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče |  |  |  |
| Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí výklopného ramene |  |  |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l, 110 l,120 l, 140 l, 240 l, 660 l -1100 l |  |  |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 l-1100 |  |  |  |
| Oboustranné ovládání pomocí tlačítek |  |  |  |
| Pojištění proti přetížení nádob |  |  |  |
| Boční plastové ochranné clony pro zabránění kolize obsluhy s vyklápěčem |  |  |  |
| Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) | 60 l až 240 l do 8 s 660 l až 1 100 l do 12 s |  |  |
| Dělené hřebenové zavěšení – plně automatické nastavení výšky při předvolbě typu nádoby. Plně automatická obsluha pomocí hřebenového zavěšení pro typy nádob: 80 / 120 / 140 / 240 / 340 litrů dle ČSN EN 840/1 | Nosnost nádob objemu 110 l min. 150 kg Nosnost nádob objemu 1 100 l min. 700 kg |  |  |
| Automatický dělený doraz nádob v horní poloze pro vyklepávání nádob |  |  |  |

Tato technická specifikace vozidla, technická specifikace kompletní dodávky (skládající se ze tří součástí – podvozek, lisovací lineární nástavba a vyklápěč nádob) stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti kompletní dodávky vozidla, které je předmětem plnění veřejné zakázky.

Tato Technická specifikace je účastníkem zadávacího řízení vyplněna, dle zvážení účastníka zadávacího řízení.

Všechny položky musí být účastníkem zadávacího řízení vyplněny. Účastník zadávacího řízení je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti (parametry) vozidla, než jsou zadavatelem požadovány v této Technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem – veškeré tyto lepší vlastnosti (parametry) jsou v této Technické specifikaci uvedeny.

Nabídnuté vozidlo musí splňovat normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Nabízené vozidlo musí ke dni dodání zadavateli splňovat veškeré podmínky pro provoz stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu.

Nedodržení jakéhokoli technického parametru a konkrétního požadavku zadavatele uvedeného v této Technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Tato technická specifikace vozidla, technická specifikace kompletní dodávky (skládající se ze tří součástí – podvozek, lisovací lineární nástavba a vyklápěč nádob), je nedílnou součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a později bude součástí Kupní smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení.

Požadovaná specifikace automobilu označeného lit. C

Přesný název a označení podvozku:

Přesný název a označení nástavby:

Přesný název a označení vyklápěče:

| Speciální vozidlo jako celek po montáži nástavby na podvozek | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu |  |  |  |
| Vozidlo nové nebo předváděcí |  |  |  |
| Celková hmotnost | 15 500 kg |  |  |
| Technická nosnost přední nápravy | Min. 6 000 kg |  |  |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 11 000 kg |  |  |
| Registrace vozidla jako | Vozidlo N3 |  |  |
| Návod na obsluhu, katalog ND, servisní knížka v českém jazyce |  |  |  |
| Záruka | Min. 24 měsíců od předání a převzetí vozidla |  |  |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |  |  |  |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího včetně zaškolení pracovníků kupujícího |  |  |  |
| Podvozek | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| 2 baterie, 12 V, 150 Ah, standardní (SLI), bezúdržbové |  |  |  |
| Hlavní spínač baterie, mechanický |  |  |  |
| Prostor baterií, zamykatelný, bez visacího zámku |  |  |  |
| Ochrana proti podjetí, přední |  |  |  |
| Vytahovadlo pro rezervní kolo |  |  |  |
| Ochrana proti podjetí, zadní, kruhové |  |  |  |
| Podkládací klín, s uchycením |  |  |  |
| Elektronický brzdový systém (EBS) |  |  |  |
| Antiblokovací systém (ABS) |  |  |  |
| Asistent plného brzdění |  |  |  |
| Parokovací brzda s pružinovým posilovačem na zadních nápravách |  |  |  |
| Signál nouzového brzdění, aktivace výstražných světel, automatická |  |  |  |
| Výstražné zařízení pro couvání, akustické, odpojitelné při zařazeném zpátečním rychlostním stupni |  |  |  |
| Vznětový motor | výkon min. 200 kW, točivý moment 1150 Nm, plnící emisní limity EURO 6d |  |  |
| Manuální převodovka |  |  |  |
| Řazení, ruční převodovka, jednoduché H, skupinové řazení |  |  |  |
| Zástěrka lapače nečistot na blatnících, přední náprava, prodloužená dolů |  |  |  |
| Přepravní blatník, zadní náprava |  |  |  |
| Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy |  |  |  |
| Kabina řidiče | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Zařízení pro vyklápění kabiny řidiče, ruční |  |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |  |
| 2 klíče od vozidla |  |  |  |
| Přední světlomet, H7 |  |  |  |
| Světla pro denní svícení, LED |  |  |  |
| Mlhový světlomet, H7 |  |  |  |
| Pracovní světlomet, halogen, bílý |  |  |  |
| Venkovní zpětné zrcátko, elektronicky nastavitelné, vyhřívané |  |  |  |
| Blízkopohledové zrcátko, vpravo, elektronicky představitelné, vyhřívané |  |  |  |
| Tachograf, digitální, s dálkovou kmunikací |  |  |  |
| Klimatizace manuální |  |  |  |
| Zvedák vozidla, 10 000 kg |  |  |  |
| Výstražný trojúhelník |  |  |  |
| Elektronicky stabilizační program (ESP) |  |  |  |
| Regulace prokluzu (ASR) |  |  |  |
| Asistenční systém nouzového brzdění EBA |  |  |  |
| Hákový nosič kontejnerů | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nosič kontejnerů musí umožňovat použití kontejnerů hákového i lanového systému | o rozteči podélníků kontejnerů 860, 1060 a 1100 mm |  |  |
| nosič musí odpovídat normě | DIN 30722 a umožňuje překládat kontejneru na přívěs |  |  |
| Kapacita zdvihu | 10 000 kg – výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon |  |  |
| Výška háku | 1 000 / 1570 mm |  |  |
| Doporučená délka kontejnerů | Venkovní 3 300 – 4 800 mm |  |  |
| Ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně vozidla |  |  |  |
| Ovládání nosiče z kabiny řidiče |  |  |  |
| Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru |  |  |  |
| Automatická pojistka háku |  |  |  |
| Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy |  |  |  |
| Konstrukce nosiče | Požadované technické podmínky | Ano/ne | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nakládací a sklápěcí rameno bude osazeno teleskopicky výsuvným hákem |  |  |  |
| Styčná plocha háku s okem kontejneru bude opatřena otěruvzdorným návarem |  |  |  |
| Hák bude osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru |  |  |  |
| Teleskop bude uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – toto uložení teleskopu bude bezúdržbové a celoživotní |  |  |  |
| Uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x naváděcí kladka |  |  |  |
| Vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty |  |  |  |
| Boční zábrany proti vklínění |  |  |  |
| Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks |  |  |  |
| Schránka na nářadí s montáží – délka 600 mm |  |  |  |
| Kamerový systém pro pohled za závěs kontejneru |  |  |  |

Tato technická specifikace vozidla, technická specifikace kompletní dodávky stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti kompletní dodávky vozidla, které je předmětem plnění veřejné zakázky.

Tato Technická specifikace je účastníkem zadávacího řízení vyplněna, dle zvážení účastníka zadávacího řízení.

Všechny položky musí být účastníkem zadávacího řízení vyplněny. Účastník zadávacího řízení je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti (parametry) vozidla, než jsou zadavatelem požadovány v této Technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem – veškeré tyto lepší vlastnosti (parametry) jsou v této Technické specifikaci uvedeny.

Nabídnuté vozidlo musí splňovat normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Nabízené vozidlo musí ke dni dodání zadavateli splňovat veškeré podmínky pro provoz stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu.

Nedodržení jakéhokoli technického parametru a konkrétního požadavku zadavatele uvedeného v této Technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.